На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 68/15) објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку мале вредности број 26/16 ,,Флокулант MAGNAFLOC 155“

Назив и ознака из општег речника набавки: 24958200

Измена се односи на назив предмета јавне набавке, тако да се на свим местима у конкурсној документацији назив ,,Флокулант MAGNAFLOC 155“ брише и сада предмет јавне набавке гласи ,,Флокулант“. Такође, на страни 24 и 25 додата је техничка спецификација.

У прилогу су приказане стране 24 и 25 КД. Измењена конкурсна документација ће у целости бити објављена на Порталу јaвних набавки и на интернет страници www.jppeu.rs.

У складу са одредбама члана 63. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 68/15) ове измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности  бр. 26/16 и постају њен саставни део.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail  petar.popovic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ресавица,   23.05.2016. год.

___________________________________________________________________________

ЈН 26/16                                                                                                   страна 2/3

РМУ-Соко Сокобања, у свом саставу има и постројење за пречишћавање замуљених отпадних вода. У циљу ефикасног рада овог постројења, користи се флокулант, који је анјонског типа, високе молекулске тежине и на бази је полиакриламида. Његове основне карактеристике су:

| Физичка форма | Чврсто беле грануле |
| --- | --- |
| Величина честица | 85 % < 1000 µm |
| Густина | 0,75 g/cm³ |
| pH 1 % раствора на 25°C | 6,0 |

Препоручена концентрација раствора:

| Раствор за складиштење | 0,25 – 0,5 % maks. |
| --- | --- |
| Напојни раствор | 0,025 – 0,1 % maks. |

Препоручени период складиштења:

| У чврстом стању | До две година |
| --- | --- |
| Раствор | 1 – 2 дана |

Подаци о вискозности раствора

( Fann ciscometer – 25 ° C  - rastvarač – demi voda )

Флокулант                                      стопа смицања( sek -1)

Kонцентрација (%)

5,11       10,22         170        340         511             1022

Вискозитет ( cP )

1,0                  2047       1450          195        132        111                 80

0,5                   999          700            93          67          55                 38

0,25                 599          300            45          33          30                 21

0,10                 200          150            24          16          15                 10

Комисија за ЈНМВ бр. 26/16

Место: ___________________  Понуђач:___________________________________

Датум: _______________

М.П.

___________________________________________________________________________

ЈН 26/16                                                                                                   страна 3/3